ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ

В лабораторной работе ЭП выполняется в ванне с водой, содержащей пласты повышенного и пониженного сопротивления (рис.1.). Измерения выполняются для трех установок: симметричной и двух осевых дипольных (прямой и встречной).

Используется комплект аппаратуры ЭРА, состоящий из генератора и измерителя, работающих на частоте 4.88 Гц. С помощью генератора в линию АВ подается ток I=5 мА. Если линия АВ не может обеспечить пропускание тока 5 мA, то на генераторе загорается красная лампочка (и подается звуковой сигнал). В этом случае необходимо: выключить генератор; найти причину неисправности в линии АВ и вновь включить генератор. После этого измеряется значение DUMN и записывается в журнал. Установка перемещается на следующий пикет. Шаг наблюдений ЭП равен 3 см. Длина профиля 90 см.

Рис.1. Схема измерений методом ЭП.

При выполнении лабораторной работы проводят три цикла наблюдений: профилирование с симметричной установкой (СЭП), профилирование с прямой дипольной осевой установкой и профилирование со встречной дипольной осевой установкой (ДОП).Результаты измерений записывают в журнал (см. ниже).

Внимание! Следует внимательно следить за правильностью подключения прямой и встречной установок и записью данных. При путанице в записях полностью теряется смысл использования двусторонней установки ДОП. Если при переходе от прямой к встречной установке ДОП вы меняете местами питающие и приемные электроды (переставляете и те и другие), то почти наверняка это ошибка, MN не надо было менять.

По окончании каждого цикла измерений рассчитывают геометрический коэффициент установки

(см. табл.1.) и значения кажущегося сопротивления rК (). Результаты расчетов записывают в журнал (см. ниже).

Внимание! При выполнении лабораторной работы для расчета геометрических коэффициентов установок измерьте все необходимые расстояния между приемными и питающими электродами. Все расстояния можно брать в см, а геометрические коэффициенты перевести в метры.

| По результатам наблюдений строят графики ЭП, являющиеся основой для интерпретации. В основе интерпретации лежит качественное соответствие поведения графиков rК и распределения сопротивлений в разрезе. N точек набл. | Симм. уст-ка, К(м)= |  | Уст-ка ДОП, К(м)= |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AMNB |  | Прямая AB_MN |  | Встречная MN_AB |  |
|  | DU | rК | DU | rК | DU | rК |
| 1 ... 30 |  |  |  |  |  |  |

Образец журнала для записи результатов ЭП:

Задание

- Собрать симметричную установку и подключить к аппаратуре ЭРА. Выполнить наблюдения по профилю с шагом 3 см. Отметить реальное положение тел высокого и низкого сопротивление. Рассчитать геометрический коэффициент К и значения rК, построить график СЭП, выделить аномалии rК.

- Собрать прямую дипольную осевую установку. Выполнить наблюдения по профилю с шагом 3 см. Рассчитать геометрический коэффициент К по общей формуле (11) и по формуле для дипольной осевой установки (табл.1.). Рассчитать значения rК дважды (с К, посчитанными по разным формулам). Построить графики ДОП, выделить аномалии rК.

- Собрать встречную дипольную осевую установку. Далее см. пункт 2..

- Нарисовать под графиками rК модель геоэлектрического разреза. Сопоставить аномалии ЭП с положением и формой объектов, обсудить характер проявления каждого объекта на графиках ЭП. Сопоставить аномалии rК СЭП и ДОП, объяснить различия.

Контрольные вопросы.

1. Для каких геологических разрезов применяется метод ЭП, что он позволяет определить?

2. Используемые в работе установки ЭП и схема подключения электродов к аппаратуре?

3. Назовите характеристики аппаратуры, пригодной для метода ЭП.

4. Порядок выполнения работы;

форма полевого журнала;

число пикетов, профилей, разносов, измерений.

5. Зачем и когда нужно мерить ток в питающей линии?

6. Эффективная глубина исследования в методе ЭП.

7. Чем определяется глубинность ЭП? Чему она равна в нашем случае? Что нужно сделать для достижения глубинности ЭП в 10, 150, 400 м?

8. Какой основной принцип положен в основу качественной интерпретации результатов ЭП?

9. Как выглядят графики ЭП для различных установок над основными объектами электропрофилирования?

10. Что такое прямая и встречная установки ДОП? Что такое "рудное" и "нерудное" пересечение графиков ДОП?

11. Можно ли назвать задачи, для которых удобнее использовать установку СЭП, и для каких ДОП?