ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ

НАД ПЛАСТОМ ОРГСТЕКЛА В БАКЕ С ВОДОЙ

В лабораторной работе ВЭЗ выполняется в баке с водой над листом оргстекла, укрепленном наклонно на некоторой глубине (рис.1.). Так как оргстекло является изолятором, то ток ниже него не проникает и получается двухслойный геоэлектрический разрез: сверху проводящий слой (вода), а внизу непроводящее основание (оргстекло).

Наблюдения проводятся с помощью полевой аппаратуры низкой частоты: измерителя и генератора из комплекта аппаратуры ЭРА или измерителя ЭРА и генератора ИКИ, работающей на переменном токе с частотой 4.88 Гц. Генератор ЭРА (ИКИ) вырабатывает стабилизированный ток  и подает его в линию АВ. Стабилизация тока позволяет избежать его измерения на каждой точке и тем сокращает время измерения и упрощает расчеты. Если по какой-либо причине (разрыв цепи, короткое замыкание, большое переходное сопротивление) значение выходного тока не может достичь номинала, то срабатывает система защиты и на лицевой панели генератора загорается красная лампочка (дополнительно подается звуковой сигнал). Чтобы продолжить работу, следует: выключить генератор, устранить причину неисправности и включить его снова. Измеритель ЭРА позволяет измерить сигнал в линии MN (в мВ).

Рис.1. Схема измерений методом ВЭЗ.

Зондирования выполняются последовательно в 5 точках профиля, ориентированного по падению границы вода - оргстекло. На каждом пикете измерения начинают на минимальном разносе, заканчивают - на максимальном. Результаты измерений записывают в журнал (см. таблицу 1).

По окончании измерений рассчитывают кривые rК  для всех пикетов.

, .

Результаты расчетов записывают в журнал (см. ниже). Геометрические коэффициенты установки К, необходимые для расчета приведены в таблице 2:

По результатам измерений на билогарифмическом бланке с модулем 6.25 см строят кривые ВЭЗ. По оси абсцисс откладывают разносы АВ/2 в см, а по оси ординат - К в Ом·м.

По формуле

Табл. 1

| № | AB/2 | K | ВЭЗ 1 |  | ВЭЗ 2 |  | ... |  | ВЭЗ 5 |  | ВЭЗ 3 контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (см) | (м) | DU | К | DU | К |  | ... | DU | К | DU | К |
| 1 ... 9 | 2.3 ... 22 | 0.081 ... 6.7 | ... ... ... |  | ... ... ... |  |  | ... ... ... |  |  |  |  |

Табл. 2

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2 (см) | 2.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.2 | 9.5 | 12 | 16 | 22 |
| K (м) | 0.081 | 0.145 | 0.24 | 0.43 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6.7 |

Образец журнала для записи результатов ВЭЗ:

рассчитывают относительную точность измерений.

Кривые К, полученные в результате вертикального электрического зондирования интерпретируют. В результате определяют мощности и сопротивления слоев геоэлектрического разреза. Интерпретацию проводят на персональном компьютере по программе "IPI2win" (см. описание программы).

Внимание! В результате измерений с установкой ВЭЗ мы получаем кривую кажущегося сопротивления К(R), а интерпретируя ее количественно, определяем уже истинные мощности и удельные электрические сопротивления слоев.

По результатам компьютерной интерпретации на миллиметровке строят геоэлектрический разрез, на котором показывают положение границы с указанием сопротивлений первого и второго слоя. На том же разрезе показывают истинное положение кровли оргстекла по результатам непосредственного определения глубин с помощью линейки.

Задание

- Если в лабораторной работе используются генератор ИКИ и измеритель ЭРА, нужно измерить и записать ток на шунте генератора (см. главу ‘’Аппаратура’’) перед выполнением работы.

- Собрать симметричную установку AMNB. Центр установки (середину приемной линии MN) расположить на пикете №1. Питающие электроды A и B установить на минимальный разнос. Подключить установку к аппаратуре. Включить ток I=1 мА и измерить DUMN. Измерения тока не производятся, т.к. он стабилизирован. Выключить ток и переставить питающие электроды на следующий разнос. Таким образом проводятся все измерения до максимального разноса.

- Внимание! При измерениях не должно быть утечки из питающей линии AB в приемную линию MN, т.е. электроды А и В должны быть единственными точками входа и выхода тока в воду. Следите за тем, чтобы соединительные провода установки не касались воды.

- Всю установку переместить на следующую точку зондирования. Цикл наблюдений, описанный в п.2 повторить. Аналогичным образом провести измерения на всех пикетах профиля наблюдений.

- С целью контроля, повторить измерения на пикете №3.

- Если в лабораторной работе используются генератор ИКИ и измеритель ЭРА, нужно измерить и записать ток на шунте генератора (см. главу ‘’Аппаратура’’) после выполнения работ. При вычислениях К используют значение тока I, среднее из измеренных до и после выполнения работ.

- В каждой точке профиля наблюдений при помощи линейки измерить глубину листа оргстекла.

- По результатам измерений вычислить К и построить кривые ВЭЗ на билогарифмическом бланке. Вычислить точность измерений.

- Провести компьютерную интерпретацию кривых К. Определить мощности и сопротивления слоев геоэлектрического разреза.

- По результатам интерпретации построить геоэлектрический разрез с указанием удельных электрических сопротивлений слоев. На разрезе показать истинное положение кровли листа оргстекла.

Контрольные вопросы.

1. Для каких геологических разрезов применяется метод ВЭЗ, что он позволяет определить?

2. Каково название установки ВЭЗ и схема подключения электродов к аппаратуре?

3. Назовите характеристики аппаратуры, пригодной для метода ВЭЗ.

4. Порядок выполнения работы;

форма полевого журнала;

число пикетов, профилей, разносов, измерений;

число контрольных измерений и порядок их проведения.

5. Зачем и когда нужно мерить ток в питающей линии?

6. Эффективная глубина исследования в методе ВЭЗ.

7. Какие принципы лежат в основе интерпретации ВЭЗ?

8. Какой интервал разносов ВЭЗ потребовался в нашем случае для обнаружения листа оргстекла? При какой глубине его залегания? С учетом этого результата определите интервал разносов ВЭЗ для обнаружения границы раздела на глубине 10 м, 150 м, 400 м.