Задача 17. Методом ВЭЗ нужно определить глубины залегания грунтовых вод на водоразделе, на склоне и в долине, мощности и характер аллювиальных отложений долины, а также глубины залегания сохранных известняков (базиса коррозии). Участок сложен известняками, перекрытыми делювиальными отложениями небольшой мощности, преимущественно суглинками. Грунтовые воды приурочены к толще сильно трещиноватых, частично закарстованных известняков. УЭС обводненных трещиноватых известняков колеблется в пределах 250-350 Ом.м. УЭС сухих трещиноватых известняков в зависимости от величины трещин и характера их заполнения колеблется от 2000 до 3000 Ом.м. УЭС плотных известняков больше 3000 Ом.м.

Для решения поставленной задачи выполнено 9 ВЭЗ по профилю, проходящему вкрест долины. ВЭЗ9 поставлен в 30 м западнее реки. Шаг ВЭЗ по профилю - 50 м. Высотные отметки: 1-400, 2-399, 3-396, 4-384, 5-371, 6-354, 7-346, 8-344, 9-343 м.