Задача 15. Для изучения долины реки при исследованиях под гидротехническое строительство выполнено 7 точек ВЭЗ, расположенных по профилю, перпендикулярному долине реки.

Абсолютные отметки точек ВЭЗ: ВЭЗ 1 - 204 м, ВЭЗ 2 - 197, ВЭЗ 3 - 196, ВЭЗ 4 - 195.5, ВЭЗ 5 - 201, ВЭЗ 6 – 207, ВЭЗ 7 - 209  м. Шаг по профилю - 50 м.

Левый склон долины (ВЭЗ 1,2,3) сложен песками. Правый склон (ВЭЗ 5,6) - известняками. ВЭЗ 4 выполнено на галечниках в русле реки. Уровень грунтовых вод у ВЭЗ 6 расположен на глубине около 5 м, а на дне долины - на глубине меньше 1 м. Известно, что отложения переуглубленной долины сложены в верхней части песками, а ниже - глинами. Скважина, пробуренная вблизи ВЭЗ 3, пройдя через пески, на глубине 5 м встретила глины, а на глубине 10.5 м - известняки. Построить геоэлектрический разрез и определить глубину залегания коренных пород, а также глубину залегания зеркала грунтовых вод.

****************** Геоэлектрический разрез ***********