Задача 12. Для определения глубины залегания уровня грунтовых вод на склоне выполнено 7 точек ВЭЗ (с шагом по профилю 250 м).

По данным геологических исследований строение участка представляется следующим. На поверхности земли у ВЭЗ 1,2,3 расположены суглинки мощностью 0-5 м, под ними залегают песчаники, выходящие на поверхность у ВЭЗ4, а еще ниже пески, которые выходят на поверхность у ВЭЗ 5, 6 и 7. Выше по склону под песками лежат плотные известняки. Уровень грунтовых вод у ВЭЗ 5 – 7 метров.

Основание разреза представлено терригенно-карбонатной толщей. В кровле которой лежит слой тяжелых суглинков мощностью 15 метров.

Проинтерпретировать кривые ВЭЗ, построить геоэлектрический разрез и определить глубину залегания уровня грунтовых вод. Высотные отметки: ВЭЗ1-101 м; ВЭЗ2-105; ВЭЗ3-112; ВЭЗ4-119; ВЭЗ5-126; ВЭЗ6-130, ВЭЗ7-136 м.

Таблица 12.

****************** Геоэлектрический разрез *************************