Задача 18. На крутом (левом) берегу горной реки поставлено 7 точек ВЭЗ. Точки ВЭЗ расположены по профилю перпендикулярному руслу реки через каждые 20м, причем ВЭЗ1 расположен в 10 м от уреза воды, а ВЭЗ7 - в 200 м к западу от ВЭЗ1.

Целью этих работ является выявление контуров оползающего массива определение зеркала скольжения оползня и изучение переуглубленного русла этой реки. Геологический разрез района схематически представляется в следующем виде. Под почвенным слоем лежит толща глинистых сланцев, составляющих тело оползня. Зеркалом скольжения являются коренные майкопские глины. Древнее русло реки расположено западнее современного и сложено песчано-гравийными отложениями.

Нужно проинтерпретировать кривые ВЭЗ и построить геоэлектрический разрез. Шаг по профилю - 50 м. Высоты точек ВЭЗ: ВЭЗ1-162 м, ВЭЗ2-166 м, ВЭЗ3-176, ВЭЗ4-183, ВЭЗ5-190, ВЭЗ6-197, ВЭЗ7-203 м.

****************** Геоэлектрический разрез ************