Задача 16. Бурением обнаружена переуглубленная долина реки. Геологическая колонка одной из скважин (расположенной между точками ВЭЗ 6 и 7 на высотной отметке 585 м) и результаты электрического каротажа представлены в таблице 16.

| Описание пород | Мощность, м |  УД, Ом.м |
| --- | --- | --- |
| Песчаник | 2 | 600 |
| Песок с гравием | 6 | 300 |
| Песок с гравием ниже УГВ | 28 | 40 |
| Плотный песчаник |  | 1500 |

Для выявления ложа долины и определения зеркала грунтовых вод были проведены электрические зондирования по профилю, расположенному вкрест простирания долины. Высотные отметки точек ВЭЗ1 - 590, ВЭЗ2 - 593, ВЭЗ3 - 595, ВЭЗ4 - 594, ВЭЗ5 - 592, ВЭЗ6 - 588, ВЭЗ7 - 580, ВЭЗ8 - 582 м. Шаг по профилю - 100 м.

*** Геоэлектрический разрез ***

Задача 16

8  0  15 S  { Number of Ves points, KeyIP, max. nAB on profile }

2   3   4   5   7  10  15   20  30  40  50  70   100   150   200

8  0  15 S { Pickets number, KeyIP, max. nAB on profile, Kust }

2    3    4    5    7   10   15   20   30   40   50   70  100  150  200  !AB/2, m

ves 1

14

540.5  541.8  544.1  547.8  559.8  589.7  662.7  746.3  898.4   1015   1102   1220   1321   1402

ves 2

14

557.9  560  564  570.1  589.2  633.6  730.1  828.5  988.6   1101   1182   1286   1369   1431

ves 3

14

552.6  549.5  544.2  536.6  516  480.5  438.3  429.4  476.4  554.2  633.2  769.7  923.5   1093

ves 4

14

571.2  561.6  546.1  526.3  480.9  418.9  353.1  317  271.4  235  205.8  175.5  183.1  242.8

ves 5

15

551.7  541  524.4  503.7  458.1  398.7  336.2  298  239.6  189.7  151.4  112  109.5  147  189.6

ves 6

15

592.5  577.7  555.1  527.3  467.4  389.6  300.1  237.1  149.6  102.8  83.47  82.58  107  154.4  199.7

ves 7

15

274.2  235  189.8  149  93.17  58.36  46.41  46.54  53.62  64.67  77.61  105.1  145.9  209.7  268.6

ves 8

15

296.2  288.2  274.9  257.2  214.4  152.8  91.68  71.79  77.17  96.88  118.4  160.9  220.8  311.2  391.8