Задача 11. Перед геофизическими исследованиями поставлена задача определить глубину залегания зеркала грунтовых вод и характера аллювиальных отложений в долине реки.

Для решения этой задачи вкрест долины с шагом 50 м проведено 7 ВЭЗ. Результаты замеров приведены в таблице. Абсолютные отметки: 143 146 144 143.5 143 145 149.5.

На западном конце профиля у ВЭЗ 1 встречены гравийные отложения. На участке остальных точек профиля сверху залегают суглинки. Уровень грунтовых вод предполагается на глубинах от 1 до 8 м. Суглинки выше уровня грунтовых вод характеризуются сопротивлением около 50 Oм.м. Под суглинками и гравийными отложениями лежат коренные вулканогенные породы. Требуется проинтерпретировать кривые ВЭЗ и построить геоэлектрический разрез.