1

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП для прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 50 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой c h2=1 км представлен известняками и песчаниками УЭС 32 Ом·м, второй (h2=2 км)- толщей переслаивания песков и глин УЭС 2 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. По Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

| XПК МТЗ | абсцисса T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 5.3 23.5 | 6 36 | 7.2 50 | 8.3 70 | 10 104 | 14 145 | 18 220 |
| 50 | 3.9 7 | 3.4 10 | 3.35 13.5 | 3.4 19 | 3.7 27.5 | 4.5 38 | 5.6 58 |
| 100 | 4.1 3.4 | 3.45 4.6 | 2.9 6.2 | 2.75 9 | 2.63 12.8 | 2.7 17 | 2.95 26 |
| 150 | 4.7 3 | 4.3 3.8 | 3.6 4.8 | 3.3 6.9 | 2.75 9.4 | 2.6 13 | 2.75 19.5 |
| 200 | 4.7 2.45 | 4.3 2.8 | 3.9 3.5 | 3.6 4.6 | 3.1 6.5 | 2.6 9.1 | 2.38 13 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.83 0.455 | 0.67 0.44 | 0.61 0.44 | 0.67 0.45 | 0.83 0.438 | 0.87 0.43 | 0.75 0.415 | 0.67 0.408 |

2

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 150 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 1.5 км представлен известняками и песчаниками УЭС 50 Ом·м, второй (мощностью 2.3 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 3 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

| XПК МТЗ | абсцисса T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 8 4.5 | 7 5.7 | 5.9 7.3 | 5.3 9.5 | 4.5 14.6 | 4 20 | 4.2 2.9 |
| 50 | 7.3 6.5 | 6.2 9 | 5.2 12 | 4.8 16.5 | 4.65 24 | 4.9 33 | 5.7 4.8 |
| 100 | 7.3 10.9 | 6.3 15.8 | 5.8 22 | 5.8 29.5 | 6 42 | 7.2 62 | 8.8 90 |
| 150 | 7 13.2 | 6 19.5 | 5.8 27.5 | 6.1 38 | 6.8 55 | 8.3 76 | 10.6 116 |
| 200 | 7.3 27 | 7.7 40 | 8.9 60 | 10 90 | 12 120 | 16 160 | 21 250 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.53 0.92 | 0.55 0.92 | 0.58 0.92 | 0.6 0.97 | 0.79 1.2 | 0.88 1.26 | 0.92 1.35 | 0.94 1.41 |

3

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 50 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 2 км представлен известняками и песчаниками УЭС 128 Ом·м, второй (мощностью 3.5 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 8 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,c12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 20 87 | 22.5 135 | 27 200 | 30 270 | 36 400 | 50 560 | 65 850 |
| 50 | 16 32 | 14.4 47 | 14.4 68 | 15 95 | 16.4 140 | 20.5 190 | 26 285 |
| 100 | 17 12.5 | 14 16 | 12 23 | 11 31 | 10.2 48 | 10.5 64 | 11 100 |
| 150 | 18.5 11 | 15.6 13.6 | 13.2 18 | 11.7 25 | 10.2 34 | 9.7 47 | 10 72 |
| 200 | 19 9.7 | 16.5 11.4 | 14 14.5 | 12.6 18.5 | 11 28 | 9.3 38 | 9.3 57 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 2.14 0.9 | 1.95 0.89 | 1.7 0.88 | 1.6 0.86 | 1.52 0.85 | 1.4 0.85 | 1.1 0.84 | 0.96 0.82 |

4

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 150 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 2 км представлен известняками и песчаниками УЭС 96 Ом·м, второй (мощностью 3 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 6 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 14 8.8 | 12 11.3 | 10 15 | 9.2 20 | 8.2 28.5 | 7.75 40 | 8 60 |
| 50 | 13 16.5 | 11.3 23 | 10 33 | 9.8 46 | 10.2 63 | 11.6 88 | 13.8 140 |
| 100 | 14.7 55 | 15.7 83 | 18 120 | 20.5 170 | 25 250 | 33 330 | 44 520 |
| 150 | 13 28 | 11.6 40 | 11.6 58 | 12 80 | 13.5 115 | 17 155 | 22 240 |
| 200 | 14 12 | 11.8 16 | 9.5 23 | 8.8 30 | 8.6 42 | 9.2 57 | 10.4 88 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.78 2.06 | 0.83 2 | 0.89 1.83 | 0.98 1.64 | 1.28 1.2 | 1.53 1.06 | 1.77 0.98 | 1.9 0.96 |

5

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 200 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 3 км представлен известняками и песчаниками УЭС 96 Ом·м, второй (мощностью 3 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 6 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 22 9 | 18 10.2 | 15 12.5 | 13.4 15.4 | 11.5 21 | 9.6 28 | 8.8 43 |
| 50 | 22 10 | 18 12 | 15 15.4 | 13.4 20 | 11.5 28 | 9.7 36 | 9.5 57 |
| 100 | 19 13 | 16.5 17 | 13.7 24 | 12.6 32 | 11.6 45 | 11.2 60 | 12 92 |
| 150 | 18 18 | 16 26 | 14 35 | 13.3 48 | 13 68 | 13.5 98 | 15.5 155 |
| 200 | 17.5 25.5 | 15.2 36 | 14.2 52 | 14.1 70 | 15 100 | 17 140 | 21 220 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.77 1.03 | 0.77 1.1 | 0.78 1.16 | 0.78 1.2 | 0.96 1.12 | 0.965 1.1 | 0.965 1.12 | 0.97 1.16 |

6

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 100 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 1 км представлен известняками и песчаниками УЭС 640 Ом·м, второй (мощностью 2 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 2.5 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 9 46 | 10 70 | 12.6 100 | 15 140 | 18.6 200 | 27.5 275 | 35 400 |
| 50 | 5.2 20.5 | 5.5 31 | 6.5 45 | 7.3 59 | 9 87 | 12 116 | 16 167 |
| 100 | 4.6 12 | 4.4 18 | 4.6 27 | 4.9 35 | 5.8 55 | 7.5 69 | 9.4 105 |
| 150 | 4.6 5.8 | 4 8.6 | 3.6 11.8 | 3.55 16 | 3.5 24 | 3.9 32 | 4.6 48 |
| 200 | 5.8 3.1 | 5.1 3.7 | 4.3 4.7 | 3.9 6.5 | 3.4 9.2 | 3 12.5 | 2.9 18 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 1.4 0.9 | 1.15 0.87 | 1.15 0.7 | 1.24 0.62 | 1.4 0.58 | 1.3 0.52 | 0.9 0.46 | 0.94 0.455 |

7

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 100 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 1.5 км представлен известняками и песчаниками УЭС 640 Ом·м, второй (мощностью 2.5 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 2.5 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 8 3.4 | 6.6 4.1 | 5.5 5.4 | 4.8 7 | 3.9 10.5 | 3.4 14.4 | 3.35 21 |
| 50 | 6.8 6 | 5.8 8.4 | 4.9 11.5 | 4.5 15.4 | 4.3 23 | 4.5 33 | 5 46 |
| 100 | 6.5 8 | 5.7 11.6 | 4.9 15.5 | 4.7 22 | 4.8 32 | 5.6 44 | 6.7 66 |
| 150 | 6.8 21 | 6.9 32 | 7.5 44 | 8.1 60 | 9.6 92 | 12.5 122 | 16.5 185 |
| 200 | 7.9 4.8 | 7 6.5 | 5.8 8.7 | 5.2 11.8 | 4.4 17 | 3.9 23 | 4.3 36 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.48 0.8 | 0.52 0.85 | 0.56 1 | 0.6 1.1 | 0.8 1.26 | 1 1.1 | 1.06 0.8 | 0.95 0.65 |

8

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 50 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 1.5 км представлен известняками и песчаниками УЭС 1280 Ом·м, второй (мощностью 3.75 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 5 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 16 82 | 18 126 | 23 180 | 27 250 | 33 350 | 47 470 | 65 730 |
| 50 | 9.3 14 | 8.4 20 | 7.4 29 | 7.5 40 | 7.8 59 | 9.2 80 | 11.5 120 |
| 100 | 11.2 6.5 | 10 8 | 8.3 10.4 | 7.5 14.2 | 6.6 20.5 | 5.8 28 | 6.1 43 |
| 150 | 11.2 5.8 | 10.3 6.8 | 8.8 8.5 | 7.8 11 | 7 16 | 6 21 | 5.6 33 |
| 200 | 10.2 7.6 | 9 9.8 | 7.5 14 | 6.8 19 | 6.3 28 | 6.1 38 | 6.7 55 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 1.55 0.65 | 1.26 0.64 | 1.14 0.63 | 1.07 0.63 | 0.95 0.62 | 0.88 0.625 | 0.68 0.63 | 0.67 0.64 |

9

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 200 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 2 км представлен известняками и песчаниками УЭС 1280 Ом·м, второй (мощностью 2 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 5 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 14.4 6.9 | 12 8.7 | 10 12 | 9 15.5 | 7.5 23 | 6.8 30 | 6.6 47 |
| 50 | 13 9.4 | 11 12.5 | 9 17 | 8 23 | 7.4 32 | 7.3 43 | 8 66 |
| 100 | 12 13 | 10.6 18 | 9 25 | 8.5 34 | 8.3 50 | 9 68 | 10.8 105 |
| 150 | 11.9 22 | 10.3 32 | 10 46 | 10.1 64 | 11 93 | 14 125 | 17 185 |
| 200 | 13.5 45 | 14 68 | 15.6 100 | 17.5 140 | 20.5 200 | 28 260 | 36 400 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.69 0.93 | 0.7 0.875 | 0.73 0.9 | 0.75 1.04 | 0.85 1.53 | 0.875 1.7 | 0.93 1.78 | 0.96 1.78 |

10

В платформенном районе проведены исследования методами МТЗ и МТП с целью прослеживания кровли палеозойского фундамента. Получено 5 точек МТЗ, отстоящих друг от друга на 50 км по профилю, ориентированному с запада на восток. В промежутках между МТЗ с шагом 10 км выполнено 16 точек МТП на периоде Т=80 с (T=9).

На пикете 50 профиля расположена скважина, разрез по данным бурения и каротажа - трехслойный, первый слой мощностью 2 км представлен известняками и песчаниками УЭС 150 Ом·м, второй (мощностью 3.75 км) - толщей переслаивания песков и глин УЭС 6 Ом·м, насыщенной минерализованными водами, а третий - высокоомными породами палеозойского фундамента УЭС >1000 Ом·м. Известно, что h 1го слоя и  слоев выдержаны по профилю.

Результаты МТЗ (T, Ом.м)

|  | T,0.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X МТЗ | 3 8 | 3.4 10 | 4 12 | 4.4 14 | 5 17 | 6 20 | 7 25 |
| 0 | 17 8.5 | 14 11 | 11.3 14.8 | 9.8 20 | 8.8 28.5 | 7.9 39 | 7.9 59 |
| 50 | 14 21 | 12 30 | 11 42 | 11 60 | 12 88 | 14 120 | 17 180 |
| 100 | 16 57 | 17 88 | 19 125 | 22 175 | 26 270 | 33 350 | 44 530 |
| 150 | 14.6 41 | 14.4 63 | 15.4 90 | 16.7 125 | 19 185 | 25 260 | 31 370 |
| 200 | 15.6 11.6 | 13 15.3 | 11.7 21 | 9.7 28 | 8.8 40 | 8.8 56 | 10 85 |

Таблица значений импедансов ZМТП для Т=80 сек.

| XПК | 10/ 110 | 20 / 120 | 30/ 130 | 40/ 140 | 60/ 160 | 70/ 170 | 80/ 180 | 90/ 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦, мВ | 0.8 2.08 | 0.88 2 | 0.94 1.85 | 1.06 1.7 | 1.51 1.23 | 1.7 1.06 | 1.85 0.98 | 2 0.94 |