МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический Факультет

Кафедра геофизических методов исследования земной коры

Практикум по электроразведке (5 курс)

Одномерная прямая задача МТЗ

Практическое задание

Данная задача электроразведочного практикума заключается в написании программы расчета кривых МТЗ для горизонтально-слоистой среды (решения одномерной прямой задачи - задачи Тихонова - Каньяра). В пунктах 1 - 5 настоящей методической разработки излагаются физико-математические основы поведения МТ-поля в горизонтально-слоистой среде. В пункте 6 рассматриваются особенности одномерной (1D) прямой задачи МТЗ, в первую очередь - вопрос программирования операций с комплексными числами. В пункте 7 расчетная формула трансформируется в удобный для программирования вид.  В пункте 8 приводится схема алгоритма программы. Наконец, в пункте 9 представлены результаты расчета прямой 1D задачи МТЗ для трех моделей, которые можно использовать для тестирования программы.

При сдаче задачи необходимо :

- Иметь представление о теории вопроса ;

- Представить текст программы и прокомментировать его ;

- Для проверки правильности работы программы оперативно провести расчеты для предложенных преподавателем моделей.

1. Модель Тихонова - Каньяра

Метод магнитотеллурического зондирования (МТЗ) является одним из основных методов электроразведки. Он основан на изучении переменного электромагнитного поля магнитосферной и ионосферной природы с целью получения сведений о строении верхних слоев Земли. Идея этого метода была предложена в 1950 г академиком А.Н. Тихоновым. В 1953 г ее развил французский геофизик Л. Каньяр, сформулировавший основные положения метода МТЗ. Практическое применение МТЗ началось в 60-х годах.

В работах А.Н. Тихонова и Л. Каньяра Земля рассматривается как совокупность горизонтальных слоев различного сопротивления, причем сопротивление внутри каждого слоя полагается постоянным, а сопротивление верхнего полупространства (воздуха) считается бесконечным. Электромагнитное поле создается плоской волной, источники которой находятся в верхнем полупространстве, причем фронт этой волны параллелен поверхности Земли. Поле во времени меняется по гармоническому закону. Такая модель получила название модели Тихонова - Каньяра.

Модель Тихонова - Каньяра является одномерной и не всегда применима на практике. Например, при проведении работ в предгорных районах приходится рассматривать двумерные, а во многих областях - и трехмерные модели среды. В таком случае модель Тихонова - Каньяра позволяет получить начальное приближение, от которого можно отталкиваться при решении прямых и обратных двумерных и трехмерных задач. Что же касается работ в платформенных условиях, то здесь модель Тихонова - Каньяра обычно хорошо согласуется с реальностью, по крайней мере в диапазоне частот, отвечающих за осадочный чехол.

Рис. 1. Модель Тихонова - Каньяра.

Таким образом, задача Тихонова - Каньяра формулируется следующим образом. Возьмем правостороннюю систему координат, направив ось Z вниз, а оси X и Y расположив в плоскости, разделяющей воздух и Землю (рис. 1). Разделим Землю на N горизонтальных изотропных слоев с сопротивлениями 1, 2 ... N-1, N и мощностями h1, h2 ... hN-1 (мощность N-го слоя считается бесконечной). Модель возбуждается плоским полем, меняющимся во времени по гармоническому закону. Требуется рассчитать импеданс (отношение взаимоортогональных горизонтальных компонент электрического и магнитного полей) на поверхности Земли.

2. Уравнения, описывающие МТ-поле в горизонтально-слоистой среде

Теория электромагнитного поля основана на системе уравнений Максвелла. В областях, где среда однородна и изотропна, и при отсутствии сторонних источников уравнения Максвелла принимают вид :

rotH(t)=E(t)ρ+ε∂E(t)∂trot {E(t)=−μ∂H(t)∂tdiv {H(t)=0

Здесь E(t) и H(t) - напряженности электрического и магнитного полей, ρ, ε и μ -свойства среды (сопротивление, диэлектрическая и магнитная проницаемости).

Обычно в структурной электроразведке рассматриваются немагнитные горные породы, для которых μ равна μ0 - магнитной проницаемости вакуума.

В квазистационарном приближении токами смещения (вторым членом в правой части первого уравнения Максвелла) пренебрегают по отношению к токам проводимости (первому члену). Тогда первое уравнение Максвелла записывается следующим образом :

rotH(t)=E(t)ρ

При рассмотрении гармонических полей в электроразведке применяется символический метод, заключающийся в представлении векторов, описывающих поле, в виде A(t)=Re(A⋅e−iωt), где A(t) - сам вектор, A - его комплексная амплитуда, ω - круговая частота, t - время. Для комплексных амплитуд электрического E и магнитного H полей уравнения Максвелла принимают вид :

rot {HEρrot {Eiωμ0Hdiv {H0

Переходя к координатной записи первого уравнения Максвелле, получим :

(∂Hz∂y−∂Hy∂z)1x+(∂Hx∂z−∂Hz∂x)1y+(∂Hy∂x−∂Hx∂y)1z=σ(Ex1x+Ey1y+Ez1z)

Поскольку в нашей модели поле и разрез не меняются по горизонтали, все горизон-тальные производные в этом уравнении равны нулю и оно может быть упрощено :

−∂Hy∂z1x+∂Hx∂z1y=σEx1x+σEy1y+σEz1z     (2.1)

Второе уравнение Максвелла в координатной записи принимает вид :

(∂Ez∂y−∂Ey∂z)1x+(∂Ex∂z−∂Ez∂x)1y+(∂Ey∂x−∂Ex∂y)1z=iωμ0(Hx1x+Hy1y+Hz1z)

Аналогичным образом это уравнение может быть упрощено :

−∂Ey∂z1x+∂Ex∂z1y=iωμ0Hx1x+iωμ0Hy1y+iωμ0Hz1z     (2.2)

Вычленяя из уравнений (2.1) и (2.2) составляющие при 1z, получим, что Ez=0 и Hz=0. Таким образом, вертикальные компоненты электрического и магнитного полей в модели Тихонова - Каньяра отсутствуют.

Теперь вычленим из уравнения (2.1) составляющие при 1x, а из уравнения (2.2) - составляющие при 1y и запишем полученные уравнения в одну систему:

−∂Hy∂z=σEx     (2.3)

В другую систему включим уравнения, возникающие при вычленении из уравнения (2.1) составляющих при 1y, а из уравнения (2.2) - составляющих при 1x :

∂Hx∂z=σEy     (2.4)

Независимость систем (2.3) и (2.4) свидетельствует о том, что МТ-поле в модели Тихонова - Каньяра состоит из двух независимых частей, называемых модами. Первая мода содержит компоненты Ex и Hy, а вторая - компоненты Hy и Ex.

Выражая Hy из второго уравнения системы (2.3) и подставляя в первое, получим одномерное уравнение Гельмгольца для компоненты Ex :

∂2Ex∂z2+iωμ0Exρ=0

Аналогичным образом выражая Ex из первого уравнения этой системы и подставляя во второе, получим одномерное уравнение Гельмгольца для Hy :

∂2Hy∂z2+iωμ0Hyρ=0

Введем волновое число k=−iωμ0ρ. Поскольку квадратный корень из комплексного числа представляет собой двузначную функцию, будем брать то значение k, реальная часть которого положительна (рис. 2). Действительная и мнимая части волнового числа могут быть записаны в виде:

Рис. 2. К вопросу о выборе k.

Re(k)=ωμ02ρ     Im(k)=−ωμ02ρ

Теперь одномерные уравнения Гельмгольца для Ex и Hyпримут вид :

∂2Ex∂z2−k2Ex=0     ∂2Hy∂z2−k2Hy=0     (2.5)

Полученные уравнения и являются исходными при решении прямой задачи МТЗ. Они описывают поведение поля внутри слоя, имеющего сопротивление ρ.

Отметим, что такая же система уравнений может быть получена для моды, содержащей компоненты Ey и Hx путем преобразований системы (2.4). Таким образом, в модели Тихонова - Каньяра обе моды равнозначны. Поэтому в дальнейшем мы будем оперировать лишь модой, содержащей Ex и Hy, а все выкладки для Ey и Hx могут быть получены совершенно аналогичным способом.

На границах слоев выполняются условия сопряжения, которые заключаются в том, что компоненты Ex, Ey, Hx и Hy непрерывны при переходе от одного слоя к другому.

3. МТ-поле в однородном полупространстве

Известно, что общее решение уравнений (2.5) записывается в виде :

Ex(z)=C1e−kz+C2ekz     (3.1)

Возбуждение поля происходит сверху, поэтому поле не может неограниченно возрастать с глубиной. Следовательно, C2=D2=0 и система (3.1) упрощается :

Ex(z)=C1e−kz     (3.2)

Подставим эти выражения для Ex(z) и Hy(z) во второе уравнение системы (2.3):

∂∂z(C1e−kz)=iωμ0D1e−kz

Выполнив дифференцирование, получим :

−kC1e−kz=iωμ0D1e−kz

Сократим экспоненты в левой и правой частях и поделим на iωμ0 :

D1=−kiωμ0C1

С учетом этого система (3.2) примет вид :

Ex(z)=C1e−kz

Теперь осталось избавиться от неизвестной константы C1. Для этого введем новую величину - импеданс Z, которую определим как отношение Ex(z) и Hy(z) :

Z=Ex(z)Hy(z)=C1e−kz−kiωμ0C1e−kz=−iωμ0k     (3.3)

Здесь k=−iωμ0ρ - волновое число полупространства.

Таким образом, в любой точке однородного полупространства (в том числе на его поверхности) импеданс принимает одинаковые значения и зависит только от частоты и удельного сопротивления полупространства. Что же касается компонент Ex и Hy, то они зависят от источника (эта зависимость заключена в константах C1 и D1) и затухают с глубиной. Рассмотрим процесс этого затухания подробнее.

Из формул (3.2) следует, что

Ex(z)Ex(0)=Hy(z)Hy(0)=e−kz

Представляя волновое число k в виде суммы действительной и мнимой частей, мы можем записать полученную экспоненту в виде :

e−kz=e−Re(k)ze−iIm(k)z=e−ωμ0(2ρ)⋅zeiωμ0(2ρ)⋅z=e−ωμ0(2ρ)⋅z(cosωμ0(2ρ)⋅z+isinωμ0(2ρ)⋅z)

Первый множитель этого произведения отражает затухание с глубиной, а второй - осцилляцию. На рис. 3 (а) показано поведение поля частотой 1 Гц для полупространства с удельным сопротивлением 10 Ом*м. Синей линией показано убывание с глубиной модуля e−kz, красной - действительной части e−kz, зеленой - мнимой части e−kz. Из рисунка видно, что эффект затухания существенно превышает эффект осцилляции. На рис. 3 (б) эти величины нормированы на модуль e−kz, т.е. эффект затухания исключен, что позволяет более наглядно изучить эффект осцилляции. В частности, в момент времени, когда поле на поверхности максимально, на глубине λ4 оно еще будет равным нулю, а на глубине λ2 - и вовсе находиться в противофазе и т.д. (см. график действительной части e−kz). Через время, равное четверти периода колебаний, волна распространится на глубину λ4 (см. график мнимой части e−kz).

Рис. 3. Изменение e−kzс глубиной.

Период осцилляции (длину волны λ) найдем из условия: −λ⋅Im(k)=2π. Расписывая мнимую часть k, получим: λωμ02ρ=2π. Отсюда

λ=2π2ρωμ0

Толщиной скин-слоя hδ называют глубину, на которой поле затухает в e раз. Ее можно найти из условия: Re(k)⋅hδ=1. После преобразований получим:

hδ=λ2π=2ρωμ0

Толщина скин-слоя характеризует глубинность исследований, причем она может использоваться и в горизонтально-слоистой среде. При этом вместо сопротивления полупространства подставляется кажущееся сопротивление на данной частоте.

4. Вывод рекуррентной формулы для расчета импеданса на Земной поверхности

Запишем одномерное уравнение Гельмгольца для компоненты EX в пределах слоя с номером m (1 <= m <= N) :

∂2EX∂z2−km2EX=0

В этой формуле km=−iωμ0ρm - волновое число слоя с номером m. Как уже говорилось, общее решение этого уравнения записывается в виде :

EX=C1m⋅e−kmz+C2m⋅ekmz     (4.1)

Подставив это решение во второе уравнение системы (2.3) и проведя дифференцирование, получим :

−kmC1m⋅e−kmz+kmC2m⋅ekmz=iωμ0HY

Отсюда :

HY=1iωμ0(−kmC1m⋅e−kmz+kmC2m⋅ekmz)     (4.2)

Введем импеданс Z=EXHY Тогда с учетом (4.1) и (4.2) внутри m - го слоя :

Z=iωμ0kmC1m⋅e−kmz+C2m⋅ekmz−C1m⋅e−kmz+C2m⋅ekmz

Разделим числитель и знаменатель на C1m⋅C2m. В результате получим :

Z=iωμ0kmC1mC2m⋅e−kmz+C2mC1m⋅ekmz−C1mC2m⋅e−kmz+C2mC1m⋅ekmz

Введем обозначение :

αm=−lnC1mC2m

Тогда выражение для импеданса примет вид :

Z=iωμ0kme−αme−kmz+eαmekmz−e−αme−kmz+eαmekmz

Перемножим экспоненты и изменим порядок слагаемых в числителе и знаменателе:

Z=iωμ0kmeαm+kmz+e−(αm+kmz)eαm+kmz−e−(αm+kmz)     (4.3)

Структура этого выражения соответствует формуле гиперболического котангенса :

cthθ=(eθ+e−θ)(eθ−e−θ)

Таким образом, формулу (4.3) можно записать в виде :

Z=iωμ0kmcth(αm+kmz)

Найдем связь между импедансом на кровле и подошве m - го слоя (рис. 4). На подошве m -го слоя импеданс равен :

Рис. 4. Переход от импеданса на подошве к импедансу на кровле m-го слоя.

Z(zm)=iωμ0kmcth(αm+kmzm)

Отсюда :

αm=arcthkmiωμ0Z(zm)−kmzm     (4.4)

Импеданс на кровле m - го слоя равен :

Z(zm−1)=iωμ0kmcth(αm+kmzm−1)

С учетом (4.4) имеем :

Z(zm−1)=iωμ0kmcth(arcthkmiωμ0Z(zm)−kmzm+kmzm−1)

Мощность m - го слоя hm=zm−zm−1, следовательно :

Z(zm−1)=iωμ0kmcth(−kmhm+arcthkmiωμ0Z(zm))

Эта рекуррентная формула выражает импеданс на кровле m - го слоя Z(zm−1) через импеданс на подошве m -го слоя Z(zm), свойства слоя (km и hm) и частоту.

В соответствии с (3.3) импеданс на поверхности нижнего (N - го) слоя равен :

Z(zN−1)=−iωμ0kN

Согласно с граничными условиями компоненты EX и HY на границах слоев непрерывны, следовательно, непрерывен и импеданс. Поэтому импеданс на кровле нижележащего слоя равен импедансу на подошве вышележащего слоя.

Итак, зная импеданс на самой нижней (N-1 - ой) границе, мы можем пересчитать его на N-2 - ю границу, затем - на N-3 - ю и далее вплоть до земной поверхности. Полученное значение импеданса на поверхности Земли будет зависеть только от свойств (сопротивлений и мощностей) слоев и частоты. Это значение и будет решением прямой задачи МТЗ в модели Тихонова - Каньяра.

5. Кривые МТЗ

В простейшем случае однородной Земли ( N = 1), импеданс на поверхности :

Z=Z(0)=−iωμ0k

Подставляя сюда k=−iωμ0ρ и переходя к модулю импеданса, получим :

Z=ωμ0ρ

Выразим отсюда ρ :

ρ=Z2(ωμ0)

Таким образом, определив импеданс Z на некоторой частоте ω над однородной средой, мы можем по полученной формуле найти сопротивление ρ этой среды. В случае слоистой среды сопротивление, определяемое по этой формуле, является средневзвешенным сопротивлением слоев, в которые проникает поле на данной частоте. Такое средневзвешенное сопротивление называют кажущимся. В МТЗ его принято обозначать через ρT.

С понижением частоты глубина проникновения поля растет, и кажущееся сопротивление начинает нести информацию о все более глубоких слоях. Частотная зависимость кажущегося сопротивления, качественно отражающая изменение сопротивления с глубиной, называется кривой кажущегося сопротивления.

Разрез 1.

|  | (Ом·м) | h(км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 |
| 2 | 1000 |  |

Разрез 2.

|  | (Ом·м) | h(км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 5 |
| 2 | 10 |  |

Разрез 3.

|  | (Ом·м) | h(км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 |
| 2 | 10 | 2 |
| 3 | 1000 |  |

Рис. 5. Примеры кривых кажущегося сопротивления и фазы импеданса.

При построении кривых кажущегося сопротивления по горизонтали в логарифмическом масштабе откладывается корень из периода колебаний T=2πω, а по вертикали, также в логарифмическом масштабе - ρT. Восходящие и нисходящие ветви кривых ρT не могут идти круче, чем под 63025’.

Кривые кажущегося сопротивления обычно дополняют фазовыми кривыми - кривыми фазы импеданса ϕT. При построении фазовых кривых по горизонтали откладывается T в логарифмическом, а по вертикали - ϕT в арифметическом масштабе. Фазовые кривые несут информацию лишь об относительных изменениях удельного сопротивления среды. Над однородным полупространством ϕT=−450.

Амплитудные и фазовые кривые связаны интегральным преобразованием Гильберта. Приближенно связь ρT и ϕT описывается соотношением :

dlogρTdlogT≈2+8πϕT

Видно, что фазовые кривые имеют смысл производной амплитудных кривых. Один и тот же слой проявляется на фазовых кривых на меньших периодах, чем на амплитудных, поэтому глубинность кривых ϕT больше, чем кривых ρT.

Примеры кривых ρT и ϕT приведены на рис. 5.

6. Особенности прямой одномерной задачи МТЗ

Напомним, что при решении прямой 1D задачи метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) основная трудность заключается в расчете интегрального преобразования, для чего приходится применять линейные фильтры. Это обусловлено использованием в методе ВЭЗ точечных (трехмерных) источников поля. Поэтому для решения задачи в среде с плоскими границами необходимо просуммировать решения для всех пространственных частот (т.е. рассчитать интегральное преобразование). В методе МТЗ источник, как и границы слоев, плоский. Поэтому здесь решение ищется лишь на одной (нулевой) пространственной частоте, и никаких интегральных преобразований не возникает.

| Основная трудность при решении прямой задачи МТЗ, в сравнении с прямой задачей ВЭЗ, заключается в необходимости работы с комплексными числами, возникающими за счет того, что поле является гармоническим. Попутно заметим, что при решении прямой 1D задачи метода частотного зондирования (ЧЗ) приходится иметь дело и с расчетом интегралов, и с комплексными числами, т.к. в этом случае источник является трехмерным, а поле - гармоническим (табл. 1). | ВЭЗ | МТЗ | ЧЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Интегральные преобразования | + | - | + |
| Комплексные числа | - | + | + |

Табл. 1. Особенности 1D задач методов ВЭЗ, МТЗ и ЧЗ.

Остановимся на вопросе программирования комплексных чисел. Как известно, в языке программирования FORTRAN комплексные числа являются его элементом, а в C++ - входят в состав стандартной библиотеки. При программировании на языках PASCAL и C потребуется создать функции для работы с комплексными числами самостоятельно.

Напомним, как выглядят основные операции с комплексными числами :

сложение     (A1+iB1)+(A2+iB2)=(A1+A2)+i(B1+B2)

вычитание     (A1+iB1)−(A2+iB2)=(A1−A2)+i(B1−B2)

умножение     (A1+iB1)⋅(A2+iB2)=(A1⋅A2−B1⋅B2)+i(A2⋅B1+A1⋅B2)

деление     A1+iB1A2+iB2=A1⋅A2+B1⋅B2A22+B22+iA2⋅B1−A1⋅B2A22+B22

корень     R⋅eiϕ=R⋅ei(ϕ2+π⋅n), где n=0 или n=1

экспонента     eA+iB=eAcosB+ieAsinB

Здесь A и B - реальная и мнимая части комплексного числа, R и ϕ - модуль и фаза комплексного числа, связанные соотношениями : A=R⋅cosϕ, B=R⋅sinϕ, R=A2+B2, ϕ=arctg(BA).

#include <complex.h>

void main()

{

complex a( 1, 1), b(-1,-1);

complex c = a * b;

cout << "c.re = " << real(c)

<< " c.im = " << imag(c);

}

Ниже в качестве примера приводятся тексты программ, предназначенных для расчета произведения двух комплексных чисел, и написанных на языках Borland C++, Borland C и Borland Pascal.

type cmplx = record re, im : double; end;

procedure c_mul(a,b : cmplx; var c : cmplx);

begin

c.re := a.re * b.re - a.im * b.im;

c.im := b.re * a.im + a.re * b.im;

end;

var a,b,c : cmplx;

begin

a.re :=  1; a.im :=  1;

b.re := -1; b.im := -1;

c_mul(a,b,c);

write('c.re = ',c.re,' c.im = ',c.im);

end.

#include <stdio.h>

struct cmplx { double re, im; };

struct cmplx c_mul(struct cmplx a, struct cmplx b)

{ struct cmplx c;

c.re = a.re * b.re - a.im * b.im;

c.im = b.re * a.im + a.re * b.im;

return c; }

void main(void)

{

struct cmplx a,b,c;

a.re =  1; a.im =  1;

b.re = -1; b.im = -1;

c = c_mul(a,b);

printf("c.re = %lf c.im = %lf",c.re,c.im);

}

7. Переход к приведенному импедансу

Нами получена формула для расчета импеданса на кровле нижнего слоя:

Z(zN−1)=−iωμ0kN

и рекуррентная формула его пересчета с подошвы на кровлю любого другого слоя :

Z(zm−1)=iωμ0kmcth(−kmhm+arcthkmiωμ0Z(zm))

Первая формула позволяет определить импеданс на кровле нижнего слоя, а вторая - последовательно пересчитать его вверх вплоть до земной поверхности (рис. 6).

Приведем эти формулы к виду, удобному для программирования. Для этого представим импеданс на кровле m - го слоя в виде :

Рис. 6. Схема расчета импеданса на примере

3-слойной модели.

Z(zm−1)=−iωμ0kmR(zm−1)     (7.1)

Здесь R(zm−1) - приведенный импеданс, зависящий от свойств среды :

R(zm−1)=−cth(−kmhm+arcthkmiωμ0Z(zm))

Тогда рекуррентная формула перепишется в виде :

−iωμ0kmR(zm−1)=iωμ0kmcth(−kmhm+arcthkmiωμ0⋅(−iωμ0km+1R(zm)))

Учитывая, что km=−iωμ0ρm и km+1=−iωμ0ρm+1 и сокращая одинаковые множители в левой и правой частях формулы, окончательно получим :

R(zm−1)=cth(kmhm+arcthρm+1ρmR(zm))     (7.2)

Эта формула используется для последовательного пересчета приведенного импеданса с нижней границы (на которой R(zN−1)=1) на Земную поверхность.

Напомним, что соотношение для пересчета Z в ρT записывается в виде :

ρT=Z2ωμ0     (7.3)

Подставляя в (7.3) выражение (7.1), получим формулу пересчета R в ρT :

ρT=ρ1R2

Из формулы (7.1) видно, что фаза импеданса ϕT связана с фазой приведенного импеданса ϕR соотношением ϕT=ϕR−450.

Наконец, избавимся от гиперболических функций в формуле (7.2). Для этого выразим гиперболический арккотангенс через натуральный логарифм :

arcthθ=12lnθ+1θ−1

и введем обозначение A=ρmρm+1. С учетом этого (7.2) запишется в виде :

R(zm−1)=cth(kmhm+12lnR(zm)+AR(zm)−A)     (7.4)

Теперь распишем гиперболический котангенс через экспоненты :

cthθ=(eθ+e−θ)(eθ−e−θ)

При этом формула (7.4) преобразуется к виду :

R(zm−1)=ekmhme12lnR(zm)+AR(zm)−A+e−kmhme−12lnR(zm)+AR(zm)−Aekmhme12lnR(zm)+AR(zm)−A−e−kmhme−12lnR(zm)+AR(zm)−A

Помножим числитель и знаменатель на e−kmhme12lnR(zm)+AR(zm)−A :

R(zm−1)=elnR(zm)+AR(zm)−A+e−2kmhmelnR(zm)+AR(zm)−A−e−2kmhm

Отсюда :

R(zm−1)=R(zm)+AR(zm)−A+e−2kmhmR(zm)+AR(zm)−A−e−2kmhm

Разделив числитель и знаменатель полученного выражения на R(zm)+AR(zm)−A и введя обозначение B=e−2kmhmR(zm)−AR(zm)+A, окончательно получим изящную формулу :

R(zm−1)=1+B1−B

8. Алгоритм программы

Схема алгоритма программы расчета кривых МТЗ для модели Тихонова - Каньяра приведена на рис. 7. Переменные и константы разных типов выделены цветом (целочисленные - темно-зеленым, вещественные - синим и комплексные - красным).

Рис. 7. Блок-схема алгоритма программы.

Вначале программа считывает из входного файла число периодов (NT), первый период (T), геометрический шаг по периодам (Q), число слоев (N), сопротивления слоев (1 ... N) в Ом*м и мощности слоев (h1 ... hN-1) в метрах. Затем счетчику периодов (mT) присваивается номер 1 и начинается цикл по периодам. Определяется круговая частота (), приведенный импеданс (R). После этого счетчику слоев (m) присваивается номер предпоследнего слоя (N-1) и начинается цикл по слоям. В нем определяется волновое число каждого слоя (k), вспомогательные переменные (A и B). Затем приведенный импеданс (R) пересчитывается с подошвы на кровлю текущего слоя. Счетчик слоев (m) уменьшается на единицу. Если он остается положительным, то цикл продолжается. В противном случае рассчитывается модуль кажущегося сопротивления (T) и фаза импеданса (T). Вместе с соответствующим корнем из периода (T) они записываются в выходной файл. Затем счетчик периодов (mT) увеличивается на 1 и период (T) пересчитывается в соответствии с шагом (Q). Если после этого счетчик периодов (mT) не превышает число периодов (NT), то цикл по периодам продолжается. В противном случае программа завершает свою работу.

Напомним, что в языках C и C++ массивы начинаются с нулевого элемента, что требует соответствующих корректировок приведенного алгоритма.

9. Результаты расчета прямой 1D задачи МТЗ

NT = 27 T = 0.01 Q = 2

N = 2

Ro1 = 1000 Ro2 = 1

H1 = 5000

SqrtT      RoT      PhT

0.10   993.01   -45.00

0.14  1011.83   -43.78

0.20  1176.27   -45.00

0.28  1278.06   -54.30

0.40  1000.00   -67.08

0.57   599.27   -76.49

0.80   323.14   -81.54

1.13   169.90   -83.67

1.60    89.61   -84.04

2.26    48.01   -83.26

3.20    26.36   -81.62

4.53    14.98   -79.22

6.40     8.90   -76.15

9.05     5.59   -72.53

12.80     3.75   -68.55

18.10     2.70   -64.48

25.60     2.08   -60.60

36.20     1.70   -57.14

51.20     1.46   -54.22

72.41     1.31   -51.87

102.40     1.21   -50.05

144.82     1.15   -48.67

204.80     1.10   -47.65

289.63     1.07   -46.90

409.60     1.05   -46.36

579.26     1.03   -45.97

819.20     1.02   -45.69

NT = 27 T = 0.01 Q = 2

N = 2

Ro1 = 1 Ro2 = 1000

H1 = 500

SqrtT      RoT      PhT

0.10     1.00   -45.00

0.14     1.00   -45.00

0.20     1.00   -45.00

0.28     1.00   -44.94

0.40     1.01   -45.72

0.57     0.90   -46.16

0.80     0.78   -39.49

1.13     0.89   -26.88

1.60     1.39   -16.02

2.26     2.52    -9.70

3.20     4.78    -6.78

4.53     9.09    -5.93

6.40    17.08    -6.39

9.05    31.38    -7.77

12.80    55.90    -9.93

18.10    95.55   -12.79

25.60   154.97   -16.25

36.20   236.13   -20.15

51.20   335.93   -24.22

72.41   445.95   -28.19

102.40   555.32   -31.81

144.82   654.73   -34.91

204.80   738.85   -37.43

289.63   806.32   -39.42

409.60   858.38   -40.93

579.26   897.48   -42.06

819.20   926.31   -42.89

NT = 27 T = 0.01 Q = 2

N = 3

Ro1 = 1 Ro2 = 1000 Ro3 = 1

H1 = 500 H2 = 5000

SqrtT      RoT      PhT

0.10     1.00   -45.00

0.14     1.00   -45.00

0.20     1.00   -45.00

0.28     1.00   -44.94

0.40     1.01   -45.73

0.57     0.90   -46.03

0.80     0.80   -39.19

1.13     0.95   -27.64

1.60     1.52   -19.97

2.26     2.69   -19.42

3.20     4.44   -25.75

4.53     5.88   -37.02

6.40     5.80   -48.55

9.05     4.64   -56.14

12.80     3.46   -59.28

18.10     2.60   -59.37

25.60     2.04   -57.84

36.20     1.69   -55.67

51.20     1.46   -53.45

72.41     1.31   -51.48

102.40     1.21   -49.85

144.82     1.15   -48.57

204.80     1.10   -47.59

289.63     1.07   -46.87

409.60     1.05   -46.34

579.26     1.03   -45.96

819.20     1.02   -45.68

10. Контрольные вопросы

- Модель Тихонова - Каньяра.

- Уравнения, описывающие МТ-поле в горизонтально-слоистой среде.

- Волновое число.

- Плоское поле в однородном полупространстве. Длина волны, толщина скин-слоя.

- Импеданс в однородном полупространстве.

- Амплитудные и фазовые кривые МТЗ.

- Высокочастотная и низкочастотная асимптотика кривых МТЗ.

- Связь амплитудных и фазовых кривых.

- Рекуррентная формула для расчета импеданса на поверхности слоистой среды.

- Приведенный импеданс.

- Особенности прямой одномерной задачи МТЗ по сравнению с прямыми одномерными задачами ВЭЗ и ЧЗ.

- Программирование операций с комплексными числами.

- Блок-схема алгоритма программы.

11. Литература

- М.Н. Бердичевский, В.И. Дмитриев. «Магнитотеллурическое зондирование горизонтально-однородных сред». Москва, Недра, 1992.

- М.С. Жданов. «Электроразведка». Москва, Недра, 1986.