Частотное зондирование

Одними из ведущих электроразведочных методов при решении структурных геологических задач, при поиске и разведке рудных месторождений, месторождений нефти и газа являются электромагнитные зондирования с контролируемыми (искусственными источниками). Основой электромагнитных зондирований является изучение во временной и частотной областях компонент электромагнитного поля токов, индуцированных в земле источниками различных типов. Наиболее распространенными источниками электромагнитного поля являются незаземленная горизонтальная петля (вертикальный магнитный диполь) и заземленный электрический кабель (горизонтальный электрический диполь), в которые подается электрический ток в виде прямоугольных импульсов. В случае частотного зондирования (ЧЗ) измеряются амплитуды и фазовые сдвиги электрических и магнитных компонент, а в методе ЗС регистрируется становление поля в зависимости от времени, отсчитываемого с момента включения или выключения тока.

Эффект зондирования здесь достигается за счет увеличения глубины проникновения поля с уменьшением скорости его изменения (скин-эффект). Глубиной проникновения электромагнитного поля в землю (d) называется расстояние, на котором амплитуда волны уменьшается в eраз.

d@0.159λ@0.159107ρT                                    (1)

где  - среднее сопротивление горных пород, а Т - период колебаний электромагнитного поля. Следующее важное следствие, вытекающее из формулы (1), заключается в том, что глубина проникновения электромагнитного поля в землю тем больше, чем выше сопротивление горных пород. В изоляторе поле распространяется сколь угодно далеко, практически не затухая, а в хорошем проводнике d стремится к нулю. Таким образом открывается возможность не изменяя расстояния между источником и приемником изучать свойства среды на различной глубине изменяя частоту поля.

Колыбелью большинства современных электроразведочных методов стал геофизический центр ЦНИГРИ в г.Ленинграде. Именно там в начале 30х годов геофизики-электроразведчики под руководством проф. В.Р.Бурсиана развивая метод индукции вплотную подошли к идеи электромагнитных зондирований. Первые теоретические обоснования возможности проведения электромагнитных зондирований появились в статье академика В.А.Фока (1933), где был изложен метод решения задачи по определению электромагнитного поля в цепи двух заземлений, расположенных на поверхности земли. В 1941 году, развивая идеи В.Р.Бурсиана, профессор ЛГУ А.П.Краев предложил идею частотного зондирования. После войны были проведены большие работы по развитию теории электромагнитных зондирований в Институте теоретической геофизики АН СССР под руководством А.Н.Тихонова, во ВНИИГеофизике и В Институте развития геофизики в Ленинграде, результаты которых сформулированы в следующих статьях: Тихонов, 1950 "Определение переменного электромагнитного поля в сплошной среде", Тихонов, 1956 "Метод расчета электромагнитных полей, возбуждаемых переменным током в слоистых средах", Ваньян, 1957 "К теории дипольных электромагнитных зондирований", Краев, 1951 "Основы геоэлектрики".

Первый практический опыт по проведению ЧЗ в 1956 и 1957 годах был осуществлен сотрудниками ВНИИГеофизики на юго-восточном борту Польско-Литовской впадины. Неблагоприятный геоэлектрический разрез для методов постоянного тока (наличие в разрезе на небольшой глубине ангидритов пермского возраста) был успешно исследован и полученная информация о подэкранной толще позволила откартировать рельеф высокоомного фундамента. Результаты работ приведены в работе Л.Л. Ваньяна:  "К теории дипольных электромагнитных зондирований".

Дальнейшие развитие теории частотных зондирований, аппаратуры, методики и интерпретации происходило во ВНИИГеофизике, ИФЗ, Институте Океанологии, в МГУ, в ЛГУ. Наиболее распространенная у нас в стране на сегодняшний день модификация частотных зондирований - ЧЗ-ВП (ВНИИГеофизика).

Решаемые задачи

Преимущества и недостатки

ЧЗ можно использовать для изучения тектоники осадочных бассейнов, при решении структурных и инженерных задач.  По сравнению с методами постоянного тока ЧЗ имеет ряд преимуществ:

1. Пласты высокого сопротивления не являются экраном;

2. Зондирования выполняются на одной точке;

3. Возможность интерпретировать как амплитудные так и фазовые характеристики;

4. Помехоустойчивость.

но есть и ряд недостатков:

1. Неопределенность с точкой записи;

2. Отсутствие хорошего аппарата интерпретации;

3. В районах с экраном электрическая компонента в поле АВ не несет информации о подэкранной толще;

4. Вертикальная составляющая магнитного поля ( наиболее часто используемая) очень чувствительна к горизонтальным неоднородностям разреза.

Решение задачи

Анализ компонент

Фундаментальной моделью при электромагнитных зондированиях переменным полем является одномерная модель, а моделью контролируемого источника электрический или магнитный диполь. Существует два способа нахождения компонент электромагнитного поля на поверхности проводящего однородного полупространства в поле этих источников. Первый, более древний, заключается в нахождении векторного потенциала, имеющего две (в случае электрического диполя) или одну (в случае магнитного диполя) отличную от нуля компоненту (В.А.Фок,1933; А.Н.Тихонов,1950). Второй, спектральный подход к решению этой задачи заключается в поиске спектров компонент электромагнитного поля (М.С.Жданов,1986). Заметное упрощение хода решения во втором случае объясняется тем, что операции дифференцирования в данном случае заменяются простым умножением. Сами компоненты поля получаются из своих спектров через преобразования Фурье.

Для случая, когда источником является электрический диполь АВ с моментом тока в диполе Р, компоненты электромагнитного поля над однородным полупространством равны:

Ex=Pρ12pr31−3yr3+1−ik1reik1rEy=Pρ12p¶2¶x¶y1rHz=iPρ12pwm01r4yr3−eik1r3−3ik1r−k12r2Hy=P2p(1−2y2r2)12r(1r−1rr2+1)                    (2)

где Ex - компонента электромагнитного поля, параллельная линии АВ;

Ey,Hy - компоненты электромагнитного поля, перпендикулярные линии АВ;

Hz - вертикальная составляющая магнитного поля;

Для случая, когда источником является вертикальный магнитный диполь, компоненты электромагнитного поля над однородным полупространством равны:

Hz=9Pρ12piwm0r51−eik1r(1−ik1r−49k12r2+19(k13r3)Ej=-3Pρ12pr41−eik1r(1−ik1r−13k12r2)      (3)

где Hz -вертикальная составляющая магнитного поля;

Ej - тангенсальная составляющая электрического поля;

Как видно из вышеприведенных формул, все компоненты поля зависят от электрических параметров разреза. Значит, измерив на поверхности земли компоненты электромагнитного поля мы можем найти значения ρ1.

Для детального анализа компонент электромагнитного поля,  рассмотрим их поведение в ближней и дальней зонах источника, которые определяются произведением kr, где k=iwm0ρ1- волновое число в квазистационарном приближении, а r - расстояние от приемника до источника (разнос). Используем для ближней зоны (kr << 1) разложение eik1r по малому параметру kr:

eik1r=1+ik1r−12(k1r)2+0(k12r2), тогда в поле электрического диполя АВ:

Ex»P2ps11r3(3cos2q−1)Ey»3P2ps11r3cosqsinqHz»Psinq4pr2Hy»P2p(y2r2−12)1r2                                                                       (4)

а в поле магнитного диполя:

Hz=P4pr3−iPwm016prρ1Ej=-3Pw2m0216pρ1+iPwm08pr2                                                                         (5)

Таким образом мы видим, что электрические компоненты в ближней зоне имеют зависимость от параметров разреза, а магнитные нет. (В случае петли легко показать, что мнимая часть компоненты Hz во много раз меньше действительной. Разнос стремиться к нулю и частота стремится к нулю. Первый член в формуле - первичное магнитное поле петли). Зависимость электрических компонент от параметров разреза в ближней зоне широко используется в различных модификациях геометрических электрических зондирований на постоянном токе (ВЭЗ, ДЭЗ и т.д.).

Пренебрегая более малыми величинами при kr >>1 (дальняя зона), получаем в случае питающего диполя АВ:

Ex=P2ps11r3(3cos2q−2)Ey=3P2ps11r3cosqsinqHz=3iPsinq2pwm0s1r4Hy=-1iwm0P2p3x2r2−2r3ρ1                                                                (6)

а в случае питающего магнитного диполя:

Hz=9Pρ12piwm0r5Ej=-3Pρ12pr4                                                                                      (7)

Как мы видим из формул, в дальней зоне все компоненты электромагнитного поля имеют связь с параметрами разреза и их можно использовать для определения удельного электрического сопротивления. В дальней зоне источника электромагнитная волна, распространяющаяся в проводящей земле полностью затухает, и сохраняется только электромагнитная волна идущая по воздуху, без поглощения. Для частот, используемых при проведении ЧЗ можно считать, что она одновременно возбуждает вторичные волны на поверхности раздела земля-воздух, т.е. действую законы плоской волны.

Аналогично исследуются радиоэлектронные системы, которые можно представить в виде эквивалентной схемы - четырехполюсника, имеющего две входные и две выходные клеммы. При этом игнорируется внутренняя структура, а интерес представлют только реакции ситемы на различные стандартные сигналы. Это позволяет, не рассматривая в отдельности особенности прохождения сигнала через все элементы и узлы, определять обобщенные характеристики системы в целом. Важнейшая характеристика системы - коэффициент передачи, определяемый как отношение выходного сигнала к входному. Амплитудно-фазовая характеристика линейных сиcтем определяется как отношение синусоидального напряжения сигнала на выходе сиcтемы к синусоидальному напряжению на входе сиcтемы во всем диапазоне частот:

K(jw)=U(t)U(t)=Uexp[jw(t−Dt)]Uexp(jwt)

Временные характеристики наиболее универсально отображаются с помощью переходной функции h(t) и импульсной реакции g(t). Под переходной функцией понимается отклик на воздействие в виде единичной функции. Импульсная переходная характеристика или импульсная реакция - отклик на воздействие единичного импульса. Очевидно, что между всеми тремя характеристиками существует однозначная связь, так как они по-разному, но с одинаковой полнотой отражают свойства линейной системы.